Computerkicker:

Abschätzung des erforderlichen Antriebsdrehmoments für die Rotation der Stange

Zur Abschätzung der notwendigen Leistungsdaten des Antriebs der Rotation der Stange werden folgende Überlegungen angestellt:

- Die Rotationsbewegung (ROT) einer Kickerstange mit Spielern ist unabhängig zur translatorischen Bewegung (TRANS) der Kickerstange

- Als worst-case Fall ist anzunehmen, dass der Kickerball gerade von einer gegenerischen Spielfigur der Kickerstange unmittelbar gegenüber mit maximaler Geschwindigkeit  geradlinig geschlagen wurde.

  - Es bleibt also nur die Zeit, die der Ball benötigt um die Distanz zweier Kickerstangen bei maximaler Ballgeschwindigkeit  zurückzulegen, als Reaktionszeit um mit der eigenen Spielerfigur den Ball zurückzuschlagen.

  - Dazu muss im worst-case die Stange in Rotationsrichtung mit dem Spieler ausholen und dann so zurückkickern, dass der Ball mit maximaler Geschwindigkeit in nun entgegengesetzter Richtung den eigenen Spieler verlässt.

- Alle Bewegungen werden in erster Näherung als gleichmäßig beschleunigt angenommen.

- Ein auftretender Winkelbeschleunigungsverlaufwechsel sei über der Zeit stetig differenzierbar. D.h. der Verlauf des Rucks (Ableitung der Winkelbeschleunigung) sollte stetig sein.

Grundgrößen:

| Größe |  | Wert/Beziehung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vballmax | m/s | 12 | Maximal auftretende Ballgeschwindigkeit |
| smax | m | 0,35 | Stangenabstand |
| d | m | 0,016 | Durchmesser der Stange |
| Jstange | kg m2 | = mstange/8*d2 | Massenträgheitsmoment Stange |
| Jmotrot | kg m2 |  | Massenträgheitsmoment Motor der Rotationsachse |
| J | kg m2 | Jstange+ Jmotrot | Summe der Massenträgheitsmomente um Rotationsachse |
| r | m | 0,070 | Abstand Fuss des Spielers zur Stangendrehachse |
| vist | m/s |  | tatsächliche Ballgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t |
| t | s |  | Zeit |
| t0 | s |  | Abschlagszeitpunkt |
| α | rad / s2 | = Mrot/J | Winkelbeschleunigung der Stange |
| ω | rad/s | = α * t | Winkelgeschwindigkeit der Stange |
| φ | rad | = ½ * α * t2 | Auslenkungswinkel der Stange 0  Spieler in Ruhestellung, Füsse nach unten  π/2 Füsse waagrecht nach hinten, zum ausholen |
| Mrot | Nm |  | Drehmoment des Motors |
| mstange | kg | 2 | Masse der Stange |

Nebenrechnung:

t=2∗ϕα=2∗J∗ϕMrot

- minimale Zeit bis zum Abschlag des Balls:

(a) tball=smaxvballmax

- diese minimale Zeit tball steht zur Verfügung um mit dem Spieler so auszuholen und zu schlagen, dass zu diesem Zeitpunktes des Schusses die Bahngeschwindigkeit des Fusses des Spielers die maximale Ballgeschwindigkeit vballmax besitzt und der Fuss des Spielers bei 0 [rad] Auslenkung in diesem Zeitpunkt den Ball trifft.

- Ausholen und schlagen bedeutet:

- (b) Spieler nach hinten bis zur Auslenkung φa/2 beschleunigen und

- (c)Spieler von  φa/2 bis Auslenkung φa auf Winkelgeschindigkeit ω=0 abbremsen danach

- (d) Spieler von φa auf 0 [rad] drehend so beschleunigen, dass bei 0 [rad ] der Fuss des Spielers die Bahngeschwindigkeit  vballmax besitzt.

(b)  (c) 	   t1=2∗J∗(ϕa2)Mrot

(d) 		    t2=2∗J∗ϕaMrot

(e) tball=smaxvballmax=2∗t1+t2=2∗J∗ϕaMrot+2∗J∗ϕaMrot

(f)   vballmax=ωballmax∗r=α∗tball∗r=Mrot∗tball∗rJ

(a) und (f) tball=smaxvballmax=vballmaxJMrotr

(g) aufgelöst nach: Mrot=vballmax2∗Jsmax∗r

ϕa=smaxr∗(6+42)

(e) nach φa aufgelöst mit (g) eingesetzt ergibt:

Nebenrechnung dazu:

smaxvballmax=2∗J∗ϕaMrot+2∗J∗ϕaMrot=(2∗J+2∗J)∗ϕaMrot

smax2vballmax2=(2∗J+2∗J)2∗ϕaMrot=(6+42)∗J∗ϕaMrot

ϕa=Mrot∗smax2(6+42)∗J∗vballmax2=smaxr∗(6+42)   (g) eingesetzt für Mrot

Beispielrechnung mit Werten:

| Tischkickerstange angetrieben durch Synchromotor für Rotation der Stange |  |
| --- | --- |
| Winkelgeschwindigkeit [rad/s] nach tball | 2,617993878 |
| Winkelbeschleunigung [ras/s^2] = const | 1,22448980E+04 |
| Masse Stange [kg] | 2 |
| Durchmesser Stange [mm] | 16 |
| Massenträgheitmoment Stange [kg*m^2] | 6,40000000E-05 |
| Massenträgheitmoment Motor [kg*m^2] | 1,20000000E-04 |
| Maximale Schlaggeschwindigkeit = Max Ballgeschw. beim Abschlag [m/s] | 12 |
| Drehmoment soll Motor [N*m] | 2,253061224 |
| Abstand Fuss des Spielers zur Drehachse in [mm] | 80 |
| Abstand zweier Stangen [mm] | 147 |
| Zeit bei max. Ballgeschwindigkeit zwischen 2 Stangen [s] | 0,01225000 |
| Auslenkung Winkel phi in [winkelgrad] | 9,031681498 |
| erforderliches Drehmoment M um vballmax rechtzeitig zu erreichen [N*m] | 2,253061224 |